报告编号：CYHM20230413-01

新疆昌源水务科学研究院有限公司

哈密分公司

检 测 报 告

| 委托单位： | 新疆哈密水务有限公司 |
| --- | --- |
| 报告日期： | 2023年05月09日 |

说    明

- 对检测结果有异议者，应提出复检书面申请，申请应在收到检验检测报告之日起，或在指定领取检验检测报告期限终止之日起10日内向本公司提出，逾期不予受理。

- 本报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）。

- 未经检测机构同意，检测报告不得进行商业用途。

- 未盖“检测专用章”、未经签字或涂改的报告均无效。

- 凡委托方送检的样品，检测结果只对收到的样品负责。

- 微生物、现场监督和保质期较短的样品不复测。

- 结果有“L”表示浓度低于方法检出限，其数值为该项目的检出限。

- 检测机构联系地址：新疆哈密市伊州区原哈巴公路西侧三水厂办公室

邮编：839000

电话：0902—2268035

传真：0902—2268035

报告编号：CYHM20230413-01

新疆昌源水务科学研究院有限公司哈密分公司

检  测  报  告

| 委托单位 |  | 新疆哈密水务有限公司 |  | 联系人 | 杨涛 | 电话 | 0902—2268035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品来源 |  | 委托取样 | 样品数量 |  | 3 份 | 检测项数 | 26 项 |
| 收样日期 |  | 2023-04-13 | 分析日期 |  | 2023-04-13至2023-04-26 |  |  |
| 样品编号 |  |  | 2304095 |  | 2304096 | 2304097 | / |
| 采样地点 |  |  | 二水厂 |  | 三水厂 | 四水厂 | / |
| 样品名称 |  |  | 出厂水 |  | 出厂水 | 出厂水 | / |
| 样品状态 |  |  | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 |  | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 | / |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  | / |
| 1 | 色 度 /（度） |  | 5L |  | 5L | 5L | / |
| 2 | 臭和味 |  | 无 |  | 无 | 无 | / |
| 3 | 肉眼可见物 |  | 无 |  | 无 | 无 | / |
| 4 | 浑浊度/(NTU) |  | 0.5L |  | 0.5L | 0.5L | / |
| 5 | 总硬度 /( mg∕L ) |  | 156 |  | 150 | 186 | / |
| 6 | 溶解性总固体 / ( mg∕L) |  | 226 |  | 214 | 274 | / |
| 7 | 挥发酚类/( mg∕L) |  | 0.002L |  | 0.002L | 0.002L | / |
| 8 | 阴离子合成洗涤剂/( mg∕L) |  | 0.050L |  | 0.050L | 0.050L | / |
| 9 | 氰化物/( mg∕L) |  | 0.002L |  | 0.002L | 0.002L | / |
| 10 | 氟化物 /( mg∕L ) |  | 0.30 |  | 0.20 | 0.32 | / |
| 11 | 氯化物 /( mg∕L ) |  | 16.0 |  | 13.8 | 19.8 | / |
| 12 | 硝酸盐氮 /( mg∕L ) |  | 1.15 |  | 0.99 | 0.91 | / |
| 13 | 硫酸盐 /( mg∕L ) |  | 36.8 |  | 41.2 | 58.6 | / |
| 14 | 铝 /( mg∕L ) |  | 0.008L |  | 0.021 | 0.029 | / |
| 15 | 铁 /( mg∕L ) |  | 0.05L |  | 0.06 | 0.05L | / |
| 16 | 锰 /( mg∕L ) |  | 0.05L |  | 0.05L | 0.05L | / |
| 17 | 砷 /( mg∕L ) |  | 1.0 × 10-3L |  | 1.0 × 10-3L | 1.0 × 10-3L | / |
| 18 | 硒 /( mg∕L ) |  | 4.0 × 10-4L |  | 4.0 × 10-4L | 4.0 × 10-4L | / |
| 19 | 汞 /( mg∕L ) |  | 1.0 × 10-4L |  | 1.0 × 10-4L | 1.0 × 10-4L | / |

报告编号：CYHM20230413-01

新疆昌源水务科学研究院有限公司哈密分公司

检  测  报  告

| 委托单位 |  | 新疆哈密水务有限公司 |  | 联系人 | 杨涛 | 电话 | 0902—2268035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品来源 |  | 委托取样 | 样品数量 |  | 3 份 | 检测项数 | 26 项 |
| 收样日期 |  | 2023-04-13 | 分析日期 |  | 2023-04-13至2023-04-26 |  |  |
| 样品编号 |  |  | 2304095 |  | 2304096 | 2304097 | / |
| 采样地点 |  |  | 二水厂 |  | 三水厂 | 四水厂 | / |
| 样品名称 |  |  | 出厂水 |  | 出厂水 | 出厂水 | / |
| 样品状态 |  |  | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 |  | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 | / |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  | / |
| 20 | 铬（六价） /( mg∕L ) |  | 0.004L |  | 0.004L | 0.004L | / |
| 21 | pH 值 |  | 7.07 |  | 7.10 | 7.12 | / |
| 22 | 耗氧量 /( mg∕L ) |  | 1.08 |  | 0.88 | 1.12 | / |
| 23 | 游离余氯/( mg∕L ) |  | 0.30 |  | 0.30 | 0.40 | / |
| 24 | 菌落总数 /( CFU/ml ) |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | / |
| 25 | 总大肠菌群 /( CFU/100ml) |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | / |
| 26 | 耐热大肠菌群 /( CFU/100ml) |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 | / |
| (本栏以下空白) |  |  |  |  |  |  |  |

编制人：                   审核人：                   签发人：                   签发日期：

报告编号：CYHM20230413-01

附表  检测依据及设备信息

| 项目 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 |
| 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006（只用第一法） |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 |
| 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006（只用第二法） |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 |
| 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 |
| 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006（只用第二法） |
| 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006（只用第二法） |
| 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006（只用第二法） |
| 硝酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006（只用第三法） |
| 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（只用第一法） |
| 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 （只用第二法） |
| 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（只用第二法） |
| 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（只用第一法） |
| 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（只用第一法） |
| 硒 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（只用第一法） |
| 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006 |
| 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 |
| 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 |
| 耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 |
| pH | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006（只用第一法） |
| 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2006（只用第二法） |
| 挥发酚 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006（只用第一法） |
| 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006（只用第一法） |
| 铬（六价） | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（只用第一法） |
| 检测仪器 |  |
| 仪器名称及型号 | 仪器编号 |
| AFS9230 原子荧光光度计 | CYHM/YQ.A-001 |
| ICS1100 离子色谱仪 | CYHM/YQ.A-002 |
| 722N 可见分光光度计 | CYHM/YQ.A-004 |
| BSA224S 电子天平 | CYHM/YQ.A-003 |
| SPX-250B-Z 生化培养箱 | CYHM/YQ.A-021 |
| GNP-9050隔水式恒温培养箱 | CYHM/YQ.A-020 |
| CT12 Turbimeter浊度计 | CYHM/YQ.A-023 |
| PB-21酸度计 | CYHM/YQ.A-024 |