报告编号：CYHM20231206-01

新疆昌源水务科学研究院有限公司

哈密分公司

检 测 报 告

| 委托单位： | 新疆哈密水务有限公司 |
| --- | --- |
| 报告日期： | 2023年12月26日 |

说    明

- 对检测结果有异议者，应提出复检书面申请，申请应在收到检验检测报告之日起，或在指定领取检验检测报告期限终止之日起10日内向本公司提出，逾期不予受理。

- 本报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）。

- 未经检测机构同意，检测报告不得进行商业用途。

- 未盖“检测专用章”、未经签字或涂改的报告均无效。

- 凡委托方送检的样品，检测结果只对收到的样品负责。

- 微生物、现场监督和保质期较短的样品不复测。

- 检测机构联系地址：新疆哈密市伊州区原哈巴公路西侧三水厂办公室

邮编：839000

电话：0902—2268035

传真：0902—2268035

报告编号：CYHM20231206-01

新疆昌源水务科学研究院有限公司哈密分公司

检  测  报  告

| 委托单位 |  | 新疆哈密水务有限公司 |  | 联系人 | 杨涛 |  | 电话 | 0902—2268035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品来源 |  | 委托取样 | 样品数量 |  | 3 份 |  | 检测项数 | 22 项 |
| 收样日期 |  | 2023-12-06 | 分析日期 |  | 2023-12-06至2023-12-20 |  |  |  |
| 样品编号 |  |  | 2312040 |  | 2312041 | 2312042 |  | / |
| 采样地点 |  |  | 二水厂泵房 |  | 三水厂泵房 | 四水厂警卫室 |  | / |
| 样品名称 |  |  | 生活饮用水 （出厂水） |  | 生活饮用水 （出厂水） |  | 生活饮用水 （出厂水） | / |
| 样品状态 |  |  | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 |  | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 |  | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 | / |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  | 限 值 |
| 1 | 色度（铂钴色度单位）/度 |  | ＜5 |  | ＜5 |  | ＜5 | 15 |
| 2 | 臭和味 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无异臭、异味 |
| 3 | 肉眼可见物 |  | 无 |  | 无 |  | 无 | 无 |
| 4 | 浑浊度（散射浑浊度单位）/(NTU) |  | ＜0.5 |  | 0.7 |  | ＜0.5 | 1 |
| 5 | 总硬度 /( mg∕L ) |  | 128 |  | 82.1 |  | 194 | 450 |
| 6 | 氰化物/( mg∕L) |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 | 0.05 |
| 7 | 氟化物 /( mg∕L ) |  | 0.31 |  | 0.14 |  | 0.44 | 1.0 |
| 8 | 氯化物 /( mg∕L ) |  | 10.8 |  | 6.07 |  | 21.6 | 250 |
| 9 | 硝酸盐（以N计） /( mg∕L ) |  | 0.80 |  | 0.75 |  | 0.87 | 10 |
| 10 | 硫酸盐 /( mg∕L ) |  | 28.6 |  | 18.4 |  | 65.1 | 250 |
| 11 | 铝 /( mg∕L ) |  | ＜0.008 |  | 0.036 |  | 0.027 | 0.2 |
| 12 | 铁 /( mg∕L ) |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 | 0.3 |
| 13 | 锰 /( mg∕L ) |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 |  | ＜0.05 | 0.1 |
| 14 | 砷 /( mg∕L ) |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 |  | ＜0.001 | 0.01 |
| 15 | 汞 /( mg∕L ) |  | 0.00023 |  | 0.00019 |  | 0.00018 | 0.001 |
| 16 | 铬（六价） /( mg∕L ) |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 | 0.05 |
| 17 | pH |  | 7.89 |  | 8.03 |  | 8.11 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 18 | 高锰酸盐指数（以O2 计) /(mg∕L) |  | 0.88 |  | 1.08 |  | 1.28 | 3 |

报告编号：CYHM20231206-01

新疆昌源水务科学研究院有限公司哈密分公司

检  测  报  告

| 委托单位 |  | 新疆哈密水务有限公司 |  | 联系人 | 杨涛 |  | 电话 | 0902—2268035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品来源 |  | 委托取样 | 样品数量 |  | 3 份 |  | 检测项数 | 22 项 |
| 收样日期 |  | 2023-12-06 | 分析日期 |  | 2023-12-06至2023-12-20 |  |  |  |
| 样品编号 |  |  | 2312040 |  | 2312041 | 2312042 |  | / |
| 采样地点 |  |  | 二水厂泵房 |  | 三水厂泵房 | 四水厂警卫室 |  | / |
| 样品名称 |  |  | 生活饮用水 （出厂水） |  | 生活饮用水 （出厂水） |  | 生活饮用水 （出厂水） | / |
| 样品状态 |  |  | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 |  | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 |  | 无色、透明、玻璃瓶、塑料瓶装 | / |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  | 限 值 |
| 19 | 游离氯/( mg∕L ) |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 | 出厂水余量≥0.3，限值≤2；末梢水余量≥0.05 |
| 20 | 菌落总数 /( CFU/ml ) |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 3 | 100 |
| 21 | 总大肠菌群/( CFU/100ml) |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | 不应检出 |
| 22 | 溶解性总固体 /( mg∕L) |  | 183 |  | 133 |  | 341 | 1000 |
| 备注：限值依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (本栏以下空白) |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人：                   审核人：                   签发人：                   签发日期：

报告编号：CYHM20231206-01

附表  检测依据及设备信息

| 项目 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 |
| 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（只用5.1法） |
| 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 |
| 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 |
| pH | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023（只用8.1法） |
| 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（只用5.2法） |
| 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（只用4.2法） |
| 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（只用6.2法） |
| 硝酸盐（以N计） | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（只用8.3法） |
| 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023（只用7.2法） |
| 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023（只用6.2法） |
| 铝 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023（只用4.1法） |
| 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023（只用5.2法） |
| 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023（只用9.1法） |
| 铬（六价） | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023（只用13.1法） |
| 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023（只用11.1法） |
| 高锰酸盐指数 （以O2 计) | 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 GB/T 5750.6-2023（只用4.1法） |
| 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023（只用4.1法） |
| 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 |
| 游离氯 | 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 (只用4.2法) |
| 检测仪器 |  |
| 仪器名称及型号 | 仪器编号 |
| AFS9230 原子荧光光度计 | CYHM/YQ.A-001 |
| ICS1100 离子色谱仪 | CYHM/YQ.A-002 |
| 722N 可见分光光度计 | CYHM/YQ.A-004 |
| BSA224S 电子天平 | CYHM/YQ.A-003 |
| CT12 Turbimeter浊度计 | CYHM/YQ.A-023 |
| PB-21酸度计 | CYHM/YQ.A-024 |
| SPX-250B-Z 生化培养箱 | CYHM/YQ.A-021 |